Документ предоставлен КонсультантПлюс

|  |  | Актуально на 22.02.2026 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Утверждена

Приказом Генерального директора

ООО "Восток-Запад строй"

от 22.09.2025 N 20

ИНСТРУКЦИЯ <1>

по пожарной безопасности

ООО "Восток-Запад строй"

# 1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция по пожарной безопасности разработана на основании:

- Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", содержит требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации деятельности работников организации в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2. Наряду с настоящей Инструкцией на территории ООО "Восток-Запад строй" в здании, расположенном по адресу: г. Энск, ул. Восточная, д. 10, следует также выполнять требования соответствующих правил и инструкций пожарной безопасности, стандартов и других нормативных документов.

1.3. Все работающие в здании ООО "Восток-Запад строй" (далее - организация) (независимо от занимаемой должности и характера выполняемой работы) обязаны четко знать и строго выполнять установленные правила пожарной безопасности, не допускать действий, могущих привести к взрыву или пожару.

1.4. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности возлагается на работника, назначенного приказом Генерального директора ООО "Восток-Запад строй" (далее - Ответственный за пожарную безопасность). Ответственный за пожарную безопасность отвечает за исполнение всех обязанностей по противопожарной безопасности, кроме исключений, предусмотренных далее по тексту Инструкции.

1.5. Ответственный за пожарную безопасность должен разработать памятку с выдержками из Инструкции и обеспечить ее размещение в каждом помещении на видном месте. В памятку следует включить в том числе информацию об Ответственном за пожарную безопасность и номерах телефонов для сообщения о пожаре.

1.6. Лицо, относящееся к дежурному персоналу в целях обеспечения контроля, а также доступа в помещения при возникновении пожара:

дежурный поста контроля: +7 (000) 000 00 00 (мобильный) и 1111 (внутренний).

# 2. Ответственные лица

2.1. За оповещение о пожаре:

- за сообщение в пожарную охрану, руководству, дежурным и аварийным службам - дежурный поста контроля;

- за проверку включения систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты - начальник отдела общей безопасности.

2.2. За завершение производственных процессов:

- за отключение электроэнергии, остановку работы различных устройств, аппаратов, систем - главный инженер;

- за перекрывание газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях и выполнение иных мероприятий для предотвращения развития пожара и задымления - главный инженер;

- за прекращение всех работ в здании организации, кроме работ по ликвидации пожара, - главный инженер.

2.3. За эвакуацию людей и материальных ценностей:

- за организацию спасения людей и оказания им первой помощи - начальник отдела общей безопасности;

- за организацию удаления людей, не участвующих в тушении пожара, за пределы опасной зоны - начальник отдела общей безопасности;

- за организацию эвакуации и защиты материальных ценностей - начальник отдела охраны труда.

2.4. За тушение пожара до приезда пожарной охраны:

- за общее руководство тушением пожара до приезда пожарной охраны - начальник отдела общей безопасности;

- за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, участвующими в тушении пожара, - начальник отдела общей безопасности.

2.5. За содействие пожарной охране:

- за встречу и помощь в выборе пути для подъезда к очагу пожара - начальник отдела общей безопасности;

- за сообщение сведений о наличии на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществ - начальник отдела общей безопасности;

- за сообщение руководителю тушения пожара необходимых сведений, в том числе об особенностях объекта и соседних строений и сооружений, наличии пожароопасных веществ, материалов, изделий, - начальник отдела общей безопасности;

- за организацию привлечения сил и средств организации к ликвидации пожара - начальник отдела общей безопасности.

# 3. Обязанности должностных лиц

3.1. Ответственный за пожарную безопасность:

а) контролирует соблюдение работниками Инструкции;

б) организует проведение противопожарного инструктажа подчиненных работников лицами, ответственными за пожарную безопасность;

в) обеспечивает ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами пожарной безопасности;

г) обеспечивает пожарную безопасность на объекте защиты при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей;

д) обеспечивает порядок содержания территорий, зданий, сооружений и помещений, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты;

е) обеспечивает пожарную безопасность на объекте защиты при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей.

3.2. Руководитель организации:

а) организует разработку планов эвакуации людей при пожаре;

б) организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств;

в) обеспечивает содержание организации в состоянии, соответствующем противопожарным нормам и правилам, а также своевременную уборку мусора, горючих веществ и материалов;

г) организует проведение занятий для работников по программам противопожарного инструктажа;

д) организует и осуществляет контроль за выполнением требований Инструкции работниками и своевременно информирует руководителя организации о состоянии пожарной безопасности;

е) обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических противопожарных тренировок по эвакуации работников, а также посетителей, находящихся на территории организации;

ж) принимает необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара в период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов;

з) организует расположение специально отведенных мест для курения табака во внутренних дворах объектов защиты, обеспечивает контроль выполнения Правил противопожарного режима в местах применения открытого огня подрядными организациями, в местах проезда транспорта в арках внутренних дворов и во внутренних дворах, в местах проведения огневых или иных пожароопасных работ подрядными организациями на объектах защиты;

и) обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания;

к) обеспечивает обозначение направления движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

л) обеспечивает содержание в работоспособном состоянии системы и средств противопожарной защиты на объектах защиты:

- автоматической установки пожарной сигнализации;

- автоматических (автономных) установок пожаротушения;

- установки системы противодымной защиты;

- системы внутреннего пожарного водопровода;

- системы оповещения людей о пожаре;

- противопожарных дверей;

- первичных средств пожаротушения;

м) организует не реже одного раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объектов защиты;

н) обеспечивает оборудование и ежедневную уборку мест для курения табака;

о) организует работы по очистке приямков у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) от мусора и посторонних предметов;

п) обеспечивает свободное открывание изнутри без ключа запоров (замков) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений организации;

р) определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.

Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами.

3.3. Работники в целях соблюдения требований пожарной безопасности обязаны:

а) знать и соблюдать Инструкцию;

б) уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

в) соблюдать меры пожарной безопасности при пользовании оргтехникой, электроприборами;

г) знать план эвакуации людей при пожаре из помещения и этажа организации, на котором они размещены, и свои действия при пожаре;

д) уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара;

е) знать место сбора при эвакуации работников и посетителей при пожаре (далее - место сбора). Для всех работников и посетителей место сбора установлено по адресу: внутренний двор здания г. Энск, ул. Восточная, д. 10.

# 4. Обязанности и действия работников при пожаре,

в том числе при вызове пожарной охраны, открытии

и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей

и турникетов, а также других устройств, препятствующих

свободной эвакуации людей

4.1. Работники при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и другие) на объекте защиты:

а) сообщают об этом по телефонам: 101, 112 с указанием наименования организации, адреса места ее расположения, места возникновения пожара, а также фамилии, должности;

б) докладывают о пожаре своему начальнику или лицу, исполняющему его обязанности;

в) выполняют команды по эвакуации, поступившие по системе речевого оповещения, от своего начальника или лица, исполняющего его обязанности;

г) покидают помещение в соответствии с планом эвакуации при пожаре (окна и двери следует плотно закрыть, не запирая на замок). Оказывают содействие в эвакуации посетителей;

д) берут с собой средство индивидуальной защиты органов дыхания при его наличии и при необходимости надевают его;

е) оказывают помощь пострадавшим по возможности, если при этом не наносят вред своему здоровью во время эвакуации при пожаре;

ж) докладывают непосредственному руководителю в месте сбора после эвакуации о своем прибытии;

з) перемещаются в зону, в которой они будут защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют либо не превышают предельно допустимых значений после эвакуации по указанию своего руководителя или лица, исполняющего его обязанности.

4.2. Лицо, ответственное за эвакуацию людей:

а) уточняет у лица, ответственного за пожарную безопасность, информацию о вызове подразделения пожарной охраны и при необходимости сообщает о пожаре по телефонам: 101, 112;

б) оповещает подчиненных работников и посетителей организации о возникшем пожаре и организует их эвакуацию;

в) проверяет в месте сбора после эвакуации наличие подчиненных работников, организует перемещение подчиненных работников, не участвующих в тушении пожара, в безопасную зону, докладывает лицу, ответственному за тушение пожара до приезда пожарной охраны, о результатах эвакуации.

4.3. Лицо, ответственное за тушение пожара до приезда пожарной охраны:

а) прибывает на место пожара в течение одного часа с момента получения информации о пожаре и осуществляет общее руководство тушением пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

б) подтверждает у лица, ответственного за пожарную безопасность, вызов подразделения пожарной охраны и при необходимости сообщает о пожаре по телефонам: 101, 112;

в) дает распоряжение лицу, ответственному за отключение электроэнергии, остановку работы различных устройств, аппаратов, систем, об отключении паровых и водных коммуникаций, остановке работы транспортирующих устройств, агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия;

г) дает распоряжение лицу, ответственному за отключение электроэнергии, остановку работы различных устройств, аппаратов, систем, о перекрывании сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, об остановке работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также на выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, сооружения;

д) дает распоряжение лицу, ответственному за отключение электроэнергии, остановку работы различных устройств, аппаратов, систем, об отключении электрооборудования, при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты здания);

е) осуществляет общее руководство тушением пожара (с учетом специфических особенностей организации) до прибытия подразделения службы пожарной охраны;

ж) обеспечивает соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

з) организует мероприятия, связанные с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

# 5. Обязанности и действия работников при аварийной

остановке технологического оборудования, отключении

вентиляции и электрооборудования, по использованию средств

пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих

веществ и материальных ценностей, осмотру и приведению

в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений

объектов защиты

5.1. В рамках деятельности организации в здании по адресу: г. Энск, ул. Восточная, д. 10 отсутствуют технологические процессы производства, технологическое оборудование.

5.2. На объекте защиты при аварийном отключении вентиляции:

а) лицо, ответственное за завершение производственных процессов, или работник, его замещающий, обеспечивают отключение системы вентиляции в ручном режиме в аварийном и смежных с ним помещениях при аварии, а также при проведении ремонтных и регламентных работ в системе вентиляции;

б) лицо, ответственное за завершение производственных процессов, или работник, его замещающий, контролируют автоматическое отключение системы вентиляции во всех помещениях при срабатывании противопожарной сигнализации при пожаре, при необходимости проводят отключение системы вентиляции в ручном режиме, обеспечивают выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, сооружения;

в) отключение системы вентиляции по окончании рабочего дня и включение ее в начале рабочего дня производятся в автоматическом режиме под контролем дежурного персонала.

5.3. На объекте защиты при аварийном отключении электроэнергии, электрооборудования:

а) лицо, ответственное за отключение электроэнергии, или работник, его замещающий, обеспечивают отключение электроэнергии, электрооборудования (за исключением систем противопожарной защиты здания) на объектах защиты при аварии, а также при проведении ремонтных и регламентных работ в отношении электросетей и электрооборудования;

б) лицо, ответственное за отключение электроэнергии, или работник, его замещающий, обеспечивают отключение электроэнергии, электрооборудования (за исключением систем противопожарной защиты здания) на объектах защиты в зоне пожара в рамках проведения мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития, или по указанию руководителя тушения пожара подразделения пожарной охраны;

в) лицу, ответственному за отключение электроэнергии, или работнику, его замещающему, запрещается оставлять по окончании рабочего времени обесточенными (отключенными от электрической сети) помещения, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, системы противопожарной защиты здания, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

5.4. Работникам запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (не отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, если это не обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

5.5. Обязанности и действия работников при пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики:

а) знать места расположения первичных средств пожаротушения, которые обозначаются на планах эвакуации, а на непосредственном месте установки отмечаются специальным знаком, и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

б) предотвращать распространение и производить тушение пожара в начальной стадии с момента его обнаружения с использованием имеющихся первичных средств пожаротушения (порошковые, углекислотные огнетушители) с обязательным соблюдением мер личной безопасности;

в) начинать тушить возгорание необходимо с наветренной стороны с расстояния 3 - 4 метра от края очага возгорания, по мере тушения двигаясь к его центру.

# 6. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут

одновременно находиться на объектах защиты

6.1. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на территории организации (с учетом посетителей) по адресу: г. Энск, ул. Восточная, д. 10, - 100 человек (общая численность работников по штатному расписанию - 50 человек, количество посетителей исходя из площади, предназначенной для этого / расчетных показателей - 50 человек). При общей площади рабочих помещений 10 000 квадратных метров выполняются требования Правил противопожарного режима о максимальном допустимом количестве людей в помещениях не менее 1 квадратного метра на одного человека.

# 7. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

7.1. По окончании рабочего дня работники отключают от электросети оргтехнику и электроприборы на своем рабочем месте.

7.2. По окончании рабочего дня последний уходящий из помещения работник производит внешний визуальный осмотр помещения на предмет пожарной безопасности, при обнаружении нарушений требований пожарной безопасности принимает меры по их устранению.

7.3. Закрытие помещений производится только после устранения нарушений требований пожарной безопасности, отключения от электросети оргтехники и электроприборов, выключения электроосвещения, закрытия окон.

# 8. Требования к проведению мероприятий с массовым

пребыванием людей

8.1. При проведении мероприятия, связанного с массовым пребыванием людей на объекте защиты (50 человек и более), работник, ответственный за пожарную безопасность, проводит осмотр помещений перед началом мероприятия в целях определения его готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности и соблюдения следующих запретов:

а) на применение дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей;

б) на проведение перед началом и при проведении мероприятия огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ;

в) на уменьшение ширины проходов между рядами и установки в проходах дополнительных кресел, стульев;

г) на превышение максимально допустимого количества людей на мероприятии исходя из расчета не менее 1 квадратного метра на одного человека.

8.2. В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием людей проводятся только в светлое время суток. В этих помещениях должно быть обеспечено естественное освещение.

На мероприятиях с массовым пребыванием людей применяются электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия.

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются.

Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, выполненных из горючих материалов (за исключением горючих материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2), а также приборов систем отопления и кондиционирования.

# 9. Порядок содержания территорий, зданий, сооружений

и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе

аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной

охраны на объекты защиты

9.1. На объекте защиты запрещается:

а) использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения и применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке, пожаровзрывоопасных (пожароопасных) веществ и материалов, отходов любых классов опасности, продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;

б) располагать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, нестационарные торговые объекты, а также хранить и размещать горючие материалы;

в) устанавливать глухие решетки на окнах подвалов и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;

г) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

д) проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода);

е) проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);

ж) закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных воздушных зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

з) устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов;

и) устраивать в складских помещениях организации (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов (за исключением материалов группы горючести Г1);

к) размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров;

л) эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;

м) проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности;

н) использовать открытый огонь на балконах (лоджиях);

о) в здании - оставлять без присмотра источники открытого огня (свечи, непотушенная сигарета, керосиновая лампа и др.).

9.2. Руководитель организации:

9.2.1. Обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий организации при пожаре, а также ограждений кровель зданий и сооружений организации в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время.

9.2.2. Организует не реже одного раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений организации при пожаре, ограждений кровель с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

9.2.3. Обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде.

Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется приказом руководителя организации.

9.2.4. Организует закрытие на замок дверей чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, с указанием на дверях информации о месте хранения ключей.

9.2.5. Обеспечивает при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

9.2.6. Совместно с дежурным персоналом обеспечивает при пожаре доступ подразделениям пожарной охраны в любые помещения для эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

9.2.7. Обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (с учетом сроков их хранения (годности) на каждого дежурного (при их наличии)).

9.2.8. Обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

9.2.9. Обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.

9.2.10. Обеспечивает исправность клапанов мусоропроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе.

9.2.11. Обеспечивает функционирование систем противодымной защиты лифтовых холлов лифтов, используемых в качестве безопасных зон для маломобильных групп населения и других физических лиц, поддержание в исправном состоянии противопожарных преград (перегородок) и заполнений проемов в них. Указанные зоны обеспечиваются соответствующими средствами индивидуальной защиты и связи с помещением пожарного поста. На объекте защиты размещаются знаки пожарной безопасности, обозначающие направление к такой зоне.

9.2.12. Извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого.

9.2.13. Обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

9.2.14. Обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.

Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

9.2.15. Обеспечивает объект защиты пригодными к эксплуатации первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX Правил противопожарного режима и Приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

# 10. Требования к эксплуатации электроустановок

10.1. При эксплуатации электроустановок работникам запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и (или) со следами термического воздействия;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

ж) использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта;

з) прокладывать электрическую проводку без средств дополнительной защиты непосредственно по горючему основанию. Допускается прокладка на роликах, в трубах, коробах, изоляторах или с подложкой, выполненных из негорючих материалов;

и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, постоянная работа которых обусловлена их функциональным назначением и (или) предусмотрена требованиями инструкции по эксплуатации.

10.2. Электроустановки оборудуются устройствами защиты от дугового пробоя, которые поддерживаются в исправном состоянии.

Установка устройств защиты от дугового пробоя в распределительных и групповых сетях электроснабжения систем противопожарной защиты не допускается.

Вариант, если здания организации введены в эксплуатацию до 01.03.2024. 10.2. Электроустановки должны быть оборудованы устройствами защиты от дугового пробоя, которые поддерживаются в исправном состоянии, при реконструкции здания или его капитальном ремонте.

# 11. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

технологических процессов при эксплуатации оборудования

и производстве пожароопасных работ

11.1. Проведение огневых или иных пожароопасных работ осуществляется подрядной организацией в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима.

11.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ проводит подрядная организация.

# 12. Порядок и нормы хранения и транспортировки

пожаровзрывоопасных веществ и материалов,

содержание и хранение спецодежды

12.1. Хранение и транспортировка пожаровзрывоопасных веществ и материалов производятся подрядной организацией в течение смены в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима, в объемах, не превышающих сменной потребности. После окончания смены подрядной организации хранение и транспортировка пожаровзрывоопасных веществ и материалов запрещены.

12.2. Сбор, хранение и удаление горючих веществ и материалов, содержание и хранение спецодежды осуществляются подрядной организацией при производстве работ в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима.

12.3. Уборка горючих отходов и пыли, хранение промасленной спецодежды, ветоши осуществляются подрядной организацией после окончания смены при производстве работ в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима.

# 13. Расположение мест для курения

13.1. На территории организации курение запрещено (за исключением специально отведенных мест для курения табака во внутреннем дворе по адресу: г. Энск, ул. Восточная, д. 10). Руководитель организации обеспечивает размещение на объекте защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено", наличие урн с водой для окурков, первичных средств пожаротушения, ежедневную уборку мест курения.

# 14. Предельные показания контрольно-измерительных

приборов (манометров, термометров и др.), отклонения

от которых могут вызвать пожар или взрыв

14.1. Оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно соответствовать технической документации изготовителя.

14.2. Устанавливаются следующие предельные показания контрольно-измерительных приборов, которые могут вызвать пожар или взрыв:

- манометры М1 - 5 МПа; М2 - 7 Мпа;

- термометры Т1 - 150 С; Т2 - 100 С;

- манометр для системы отопления - 3.5 Мпа;

- термометр ТК-5.00 С - 90 С.

Ознакомлены:

Начальник службы охраны, Герасимов Анатолий Иванович ГЕРАСИМОВ "22" сентября 2025 г.

начальник отдела общей безопасности, Петров Игорь Васильевич, ПЕТРОВ "22" сентября 2025 г.

Главный инженер, Абрамов Виталий Сергеевич, АБРАМОВ "22" сентября 2025 г.

Начальник отдела охраны труда, Потапов Сергей Николаевич, ПОТАПОВ "22" сентября 2025 г.

--------------------------------

Информация для сведения:

<1> Согласно п. 392 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479, инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 16.09.2020 N 1479 и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

Перечень вопросов, которые должны быть отражены в инструкции, перечислены в п. п. 393, 394 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479.